О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Бесстрашненское сельское поселение Отрадненского района Краснодарского края на период 20 лет   (до 2032 года)

с выделением первой очереди строительства-10 лет

с 2013г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года

Системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Том 6

О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Бесстрашненское сельское поселение Отрадненского района Краснодарского края на период 20 лет   (до 2032 года)

с выделением первой очереди строительства-10 лет

с 2013г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года

Системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Том 6

| Зам. директора ООО «ПИТП» | С.Г.Кашин |
| --- | --- |
| Начальник отдела |  |
| «Санитарная очистка территории» | Г.В.Сычева |

КРАСНОДАР

2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	Краткий анализ существующего состояния системы

сбора и утилизации ТБО	4

1.	Институциональная структура	4

2.	Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов	5

3.	Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок	9

4.	Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	12

5.	Зоны действия обслуживания ресурсов	15

6.	Надежность работы системы	15

7.	Качество поставляемого ресурса	16

8.	Воздействие на окружающую среду	16

9.	Качественные характеристики твердых бытовых отходов	17

10.	Анализ состояния санитарной очистки территории БЕССТРАШНЕНСКОГО сельского поселения	21

II.	Перспективная схема обращения с отходами	26

1.	Направления развития отрасли по обращению с отходами на территории БЕССТРАШНЕНСКРОГО сельского поселения	27

2.	Перспективные количества образующихся отходов	.30

2.1.	Определение объемов накопления ТБО от населения и объектов инфраструктуры	31

2.2.	Определение объемов накопления ТБОот промышленных предприятий	32

2.3.	Определение объемов накопления медицинских отходов	32

2.4.	Определение объемов накопления отходов на объектах гражданского строительства	33

2.5.	Определение объемов накопления отходов при уборке улиц и дорог	34

2.6.	Перспективные количества образующихся ТБО, КГО и ВМР	35

3.	Предложения по модернизации и развитию системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории БЕССТРАШНЕНСКОГО сельского поселения. Потребность в основном оборудовании и материалах	37

3.1.	Система селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО	39

3.2.	Сбор твердых бытовых отходов	39

3.3.	Транспортировка бытовых отходов	41

3.4.	Механизированная уборка дорожных покрытий	42

4.	Предложения по новому строительству и реконструкции действующих объектов по переработке и утилизации отходов.	43

5.	Cанитарно-экологические условия к рабочему проектированию отраслевых объектов	…………………………………………………………………………………….46

5.1.  предприятия по сортировке и переработке муниципальных отходов (ТБО……………………....46

5.2. предприятия по захоронению муниципальных отходов-полигоны ТБО	…..47

6.	Внедрение высокоэффективных технологий и оборудования при сборе и транспортировке отходов…………………………………………………………………………………………………………………..48

7. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ПО КАЖДОМУ ЭТАПУ ОБРАЩЕНИЯ ТБО………..49

8.	Перспективный план и финансирование мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории Бесстрашненского сельского поселения….54

I. Краткий анализ существующего состояния системы

сбора и утилизации ТБО

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности. К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям администрации Бесстрашненского сельского поселения относится только организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

Анализ существующего состояния санитарной очистки территорий Бесстрашненского сельского поселения выполнен на основании исходных данных, представленных Заказчиком.

1. Институциональная структура

На территории Бесстрашненского сельского поселения сбор и вывоз твердых бытовых отходов, жидких бытовых отходов осуществляет специализированное предприятие ООО «Коммунальщик» ст.Отрадная и МБУК СКО ст.Бесстрашная.

Краткая характеристика специализированных предприятий, занятых санитарной очисткой

Таблица 1

| № п/п | Характеристика предприятия | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия | ООО «Коммунальщик» |
| 2 | Площадь территории предприятия, га | 0,09 |
| 3 | Площадь производственных помещений, кв. м | 200 |
| 4 | Численность сотрудников, чел. | 52 |
| 5 | Численность производственных рабочих занятых санитарной очисткой, сбором и вывозом ТБО и ЖБО, эксплуатация полигонов, чел. | 46 |
| 6 | Режим работы по санитарной очистке, час/смен. | 8/1 |
| 7 | Количество обособленных подразделений (участков) предприятия в населенных пунктах муниципального образования, шт. | 1 |
| 8 | Численность производственных рабочих обособленных подразделений (участков) занятых санитарной очисткой населенных пунктов, чел. | 46 |

Количество и характеристика спецавтотранспорта

Таблица 2

| № п/п | Наименование техники | Кол-во* | Марка | Год выпуска | % износа | Обслуживаемые н/п | Наименование предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз | 5 | ГАЗ 33307 | 1970 - 2004 | 20 - 80 | Отрадная, Садовый, Спокойная, Попутная, Гусаровское, Передовая, Подгорная, Надёжная, Бесстрашная | ООО «Коммуналь-щик» |
| 2 | Вакуумная машина | 4 | ГАЗ 33307 | 1970 - 2003 | 30-90 |  |  |
| 3 | Трактор | 2 | МТЗ 82, Т-40 | 1990, 2003 | 30 - 90 |  |  |
| 4 | Трактор | 1 | МТЗ 82.1 | 2007 | 14 | ст. Бесстрашная | МБУК СКО |

2. Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов

Муниципальное образование Бесстрашненское сельское поселение – одно из четырнадцати сельских поселений, входящих в состав Отрадненского района Краснодарского края.

Территория Бесстрашненского сельского поселения находится в западной части Отрадненского района в 50-ти км от районного центра ст. Отрадной. Площадь территории Бесстрашненского сельского поселения составляет – 12687,0 га.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству:

  - на северо-западе, западе – с Лабинским районом;

  - на северо-востоке с Подгорно-Синюхинским сельским поселением;

  - на востоке – с Маякским сельским поселением;

  - на юге, востоке – сПодгорненским сельским поселением.

Сельское поселение наделено статусом муниципального образования с административным центром в ст. Бесстрашной. В его составе 1 населенный пункт – ст.Бесстрашная.

Численность населения ст.Бесстрашной – 616 человек.

Бесстрашненское сельское поселение производит определённое количество отходов. Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

  - бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

  - бытовые опасные отходы;

  - крупногабаритные отходы из домовладений;

  - уличный смет и мусор;

  - отходы парков и садов;

  - неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

  - бытовые отходы учреждений и промпредприятий.

Организованный сбор ТБО на территории Бесстрашненского сельского поселения осуществляется с использованием бестарного позвонкового метода.

Сведения о вывозе ТБО

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число обслуживаем. жителей, чел | Количество контейнеров, шт. | График вывоза ТБО, раз/нед | Объем вывоза ТБО от населения, м3/сутки | Среднее расстояние до места захоронения, км | Место расположения свалки или полигона (н/п) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст.Бесстрашная | 114 | 0 | 1 раз в месяц | 8 м³/месяц | 55 | свалка ст. Попутная |

Характеристика процесса сбора и транспортирования отходов

Таблица 4

| №№ п/п | Показатель | Количество | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция перегрузки ТБО | - | нет |
| 2 | Мусоросортировочные комплексы | - | нет |
| 3 | Мойка и дезинфекция для контейнеров | 1 | нет |
| 4 | Мойка и дезинфекция мусоровозов | 1 | нет |

Организованным сбором ТБО охвачено 20% населения. Сбор твердых бытовых отходов остальным населением, не охваченных позвонковым сбором, осуществляется путем самовывоза на несанкционированную свалку ст.Бесстрашной.

В число объектов обязательного обслуживания спецтехникой включены предприятия торговли, общественного питания, Дом культуры, детские сады, школы, рынки и другие предприятия.

Обеспеченность поселения объектами инфраструктуры

для всех населенных пунктов

Таблица 5

| Наименование объектов | Единица измерения | Сущ. | Место расположения (для каждого населенного пункта) |
| --- | --- | --- | --- |
| Поликлиника, ФАП | 1 посещ/год | 3034 | ст. Бесстрашная ул. Красная, 15 |
| Школы, ПТУ, ВУЗы | 1 уч-ся | 53 | ст. Бесстрашная; ул. Красная, 35 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 12 | ст. Бесстрашная; ул. Красная, 35 |
| Дом культуры | 1 место | 120 | ст. Бесстрашная; ул. Красная, 39 |
| Рынки | 1м2торг.пл | 340 | ст. Бесстрашная; ул. Красная |
| Магазины промтоварные | 1м2торг.пл | 43,7 |  |
| Магазины смешанные | 1м2торг.пл | 133 |  |

Кроме населения и объектов инфраструктуры источниками образования ТБО являются промышленные предприятия. Экономика муниципального образования Бесстрашненское сельское поселение имеет аграрную направленность, предприятий, образующих ТБО на территории поселения, не имеется.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Бесстрашненского сельского поселения не осуществляется. На балансе ООО «Коммунальщик» отсутствуют бункеры и бункеровозы.

Вывоз ТБО, согласно установленному графику, осуществляется трактором МТЗ 82.1 на праве оперативного управления МБУК СКО и специализированным автомобилем ООО «Коммунальщик» на санкционированную свалку, расположенную 1 км к югу от ст.Попутной. Площадь свалки составляет 3,98 га.

Организаций (пунктов) по приемке вторичного сырья на территории Бесстрашненского сельского поселения нет.

Предприятий по обезвреживанию и переработке отходов и вторсырья на территории Бесстрашненского сельского поселения не имеется.

Основной тип жилища на территории населенных пунктов поселения – одноквартирные жилые дома с приусадебными участками от 0,15 до 0,30 га. Централизованная канализация на территории Бесстрашненского сельского поселения отсутствует. ЖБО у населения и муниципальных учреждений накапливается в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. На территории поселения пунктов приема ЖБО не имеется. Накапливающиеся жидкие бытовые отходы по заявкам вывозятся с помощью вакуумных машин ООО «Коммунальщик».

Сведения о вывозе ЖБО

Таблица 6

| Показатели | Единица измерен. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Нормы накопления ЖБО для населения | на 1 чел. | Не разрабатывались |
| Объем вывезенных отходов за 2010г. | м3/год | Нет данных |
| Система вывоза: |  |  |
| - от частного сектора |  | По заявкам |
| - от организаций |  | По заявкам |

Транспортная инфраструктура Бесстрашненского сельского поселения представлена существующей автодорогой регионального значения «ст.Отрадная – ст.Спокойная - с.Гофицкое» III-IV технической категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность участка дороги в пределах сельского поселения составляет 7,5 км.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети ст.Бесстрашной приведены в таблице 6.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети

Таблица 7

| Наименование н/п | Протяженность дорог, км |  |  | Площадь, км2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грунт. или щебеночн. покрытием | с твердым покрытием | общая | улиц и площадей | тротуаров | общая |
| ст. Бесстрашная | 2,98 | 30,9 | 33,88 | 187,1 | 0 | 187,1 |

Большая часть улиц и дорог поселения имеют дорожные одежды с твердым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием тротуаров.

На проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета). Комплексная уборка улиц и дорог производится нерегулярно и не в полном объеме.

В настоящее время уборка дорожных покрытий должна осуществляться двумя методами: ручным и механизированным. Основными задачами летней уборки дорожных покрытий является подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега, профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью для ликвидации гололеда. В настоящее время уборка дорожных покрытий осуществляется ручным методом. Еженедельно (по пятницам) проводятся мероприятия по наведению санитарного порядка территории поселения.

В поселении специализированной техники для механизированной уборки территории не имеется.

Поливомоечных машин и пунктов по заправке водой поливомоечных машин на территории Бесстрашненского поселения нет.

Баз по складированию песка и реагентов на территории Бесстрашненского поселения не имеется.

3. Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок

Существующая численность населения представлена по данным сельского поселения, перспективная – согласно расчетам проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Отрадненский район Краснодарского края», разработанного ОАО «Институт территориального планирования Краснодарского края » в 2009 году.

Численность населения Бесстрашненского сельского поселения

Таблица 8

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Численность жителей, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | На I очередь | На расчетный срок |
| 1 | ст. Бесстрашная | 616 | 650 | 750 |

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

  - степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

  - развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

  - уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

  - уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

  - климатические условия и др.

Территория станицы Бесстрашной в существующих границах составляет 1023,0 га. Основную часть территории станицы составляет жилая застройка, которая представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Площадь жилых территорий составляет 242,1 га.

Станица Бесстрашная располагает развитой системой объектов инфраструктуры.

Предприятий, образующих ТБО на территории поселения, не имеется.

Прогнозные показатели образования отходов на территории Бесстрашненского сельского поселения, согласно расчетам, приведенным в проекте "Генеральный план Бесстрашненского сельского поселения", представлены в таблицах 9-10.

Прогнозные объемы образования ТБО на территории

Бесстрашненского сельского поселения на первую очередь

Таблица 9

| Наименование | Численность населения (площадь покрытий) | Норма образования бытовых отходов в год на 1 чел. (на 1 м2) |  | Годовое накопление муниципальных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | м3 | тонн | м3 |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 650 чел. | 280 | 1,4 | 16,8 | 84,0 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 650 чел. | 14 | 0,07 | 9,1 | 45,5 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 76050 кв.м. | 5 | 0,008 | 380,3 | 608,4 |
| Итого: |  |  |  | 406,2 | 737,9 |

Прогнозные объемы образования ТБО на территории

Бесстрашненского сельского поселения на расчетный срок

Таблица 10

| Наименование | Численность населения (площадь покрытий) | Норма образования бытовых отходов в год на 1 чел. (на 1 м2) |  | Годовое накопление муниципальных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | м3 | тонн | м3 |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 750 чел. | 280 | 1,4 | 210,0 | 1050,0 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 750 чел. | 14 | 0,07 | 10,5 | 52,5 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 76810 кв.м. | 5 | 0,008 | 384,1 | 614,5 |
| Итого: |  |  |  | 604,6 | 1717,0 |

Наряду с ТБО рассчитываются объемы образования крупногабаритных отходов, система сбора и вывоза которых отлична от ТБО.

По итоговым объемам образуемых бытовых отходов, полученным расчетным путем, далее будет определена потребность в мусоросборниках для различных видов отходов, как для жилого фонда, так и для объектов общественного назначения, с учетом рекомендуемой периодичности их вывоза. Также определено необходимое количество различных видов мусоровозного транспорта для перевозки отходов до мест обезвреживания и переработки с учетом перспектив развития объектов санитарной очистки.

Для вывоза смёта при механизированной уборке тротуаров и проезжей части улиц, дорог, площадей предусматривается использование машин специализированного назначения. Сбор смёта в контейнеры совместно с муниципальными отходами не производится.

Объемы жидких бытовых отходов, подлежащие вывозу из мест их образования, определяются исходя из уровня инженерного обеспечения жилой застройки, предусмотренного ранее разработанными градостроительными проектами.

Инженерное обеспечение жилой застройки

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта с разделением по округам* | Количество жителей, проживающих |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в благоустроенных домах (чел.) |  |  | в неблагоустроенных домах (чел.)*-без централизов. канализования |  |  |
|  |  | сущ. | на I очередь | на расчетный срок | существ. | на I очередь | на расчетный срок |
| 1 | ст. Бесстрашная | 0 | 0 | 0 | 616 | 650 | 750 |

Прогнозные объемы образования ЖБО на территории

на I очередь и расчетный срок

Таблица 12

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Объем образования ЖБО, м3/год |  | Объем образования ЖБО, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
|  | Бесстрашненское сельское поселение | 910,0 | 1050,0 | 2,5 | 2,9 |
| 1 | ст.Бесстрашная | 910,0 | 1050,0 | 2,5 | 2,9 |

На территории ст.Бесстрашной нормы накопления жидких бытовых отходов не утверждены. В расчетах принята средняя норма накопления ЖБО 3,25 м3/год на 1 человека (согласно «Рекомендациям по выбору методов и организации удаления бытовых отходов», Москва, 1985 г). В дальнейшем необходимо уточнить нормы накопления ЖБО и по необходимости откорректировать полученные расчетами результаты.

Прогнозное годовое накопление ЖБО, подлежащее вывозу, на расчетный срок составит 1050,0 м3/год.

В настоящий момент на территории населенных пунктов сетей и объектов канализации нет. ЖБО вывозятся вакуумной машиной ООО «Коммунальщик» на поля фильтрации.

На расчетный срок генерального плана запроектированы сети централизованной канализации, предусматривается строительство локальных очистных сооружений.

4. Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию

услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Бытовые отходы, образуемые на территории Бесстрашненского сельского поселения вывозятся на санкционированную свалку, расположенную 1 км южнее ст.Попутной. Общая площадь отведенной земли составляет 3,98 га.

Кроме этой свалки, ТБО самовывозом вывозятся на несанкционированную свалку расположенную восточнее ст.Бесстрашной. Она представляет собой хаотическое нагромождение отходов на определенной территории.

Данные о существующей санкционированной свалке ТБО

(основное место складирования)

Таблица 13

| № п/п | Характеристика | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения | 1 км южнее ст. Попутной |
| 2 | Площадь полигона или свалки, га | 3,98 |
| 3 | В том числе площадь участка складирования, га | 3,98 |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | нет |
| 5 | Мощность полигона или свалки, тыс. м3 | не определ. |
| 6 | Объем накопленных отходов, тыс. м3 | не определ. |
| 7 | Планируемый срок эксплуатации, лет | не определ. |
| 8 | Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение | не ведётся |
| 9 | Стационарный радиометрический контроль | не ведётся |
| 10 | Дезинфекция мусоровозов и контейнеров | не ведётся |
| 11 | Система мониторинга состояния окружающей среды | не ведётся |
| 12 | Локальная очистка сточных вод, фильтрата | не ведётся |
| 13 | Закрытые полигоны (год закрытия) | нет |
| 14 | Себестоимость складирования, руб/м3 | - |
| 15 | Тариф на сбор и вывоз отходов, руб/м3 | 42 |
| 16 | Технеское. и экологич. состояние объекта | неудовлетворит. |

Характеристика процесса сбора и транспортирования отходов

Таблица 14

| № п/п | Показатель | Описать |
| --- | --- | --- |
| 1 | Станция перегрузки ТБО | не имеется |
| 2 | Система уплотнения (прессования) отходов | не имеется |
| 3 | Мойка и дезинфекция для контейнеров - ее расположение, состояние, пропускная способность, и т.д. | не производится |
| 4 | Мойка и дезинфекция мусоровозов – то же | не производится |
| 5 | Локальная очистка сточных вод в САХ | не производится |

Земельный участок под свалку ТБО в Бесстрашненском сельском поселении не оформлен, что противоречит требованиям Земельного кодекса Российской  Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ.

Обустройство свалок не соответствует требованиям «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов», а именно:

  - отсутствует противофильтрационный экран;

  - не обустроена хозяйственная зона для размещения производственно-бытового здания для персонала, гаража или навеса для размещения машин и механизмов;

  - отсутствует освещение;

  - на выезде не предусмотрена контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов, с использованием дезинфицирующих средств;

  - отсутствует технологический регламент эксплуатации свалки ТБО;

  - не проводятся работы по промежуточной и окончательной изоляции отходов;

  - отсутствует регулярный контроль за поступлением, планировкой и изоляцией ТБО;

  - складирование отходов осуществляется хаотически;

  - не осуществляется система мониторинга состояния окружающей среды;

  - не проводится радиационный контроль.

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека, подлежат закрытию и рекультивации.

Таким образом, в Бесстрашненском сельском поселении уже сейчас существует проблема с размещением и утилизацией ТБО. Рост объемов ТБО на перспективу и отсутствие необходимой спецтехники и оборудования говорит о необходимости развития и модернизации отраслевых объектов и предприятий в данном поселении.

Согласно разработанной и утвержденной СТП Отрадненского района планируется закрытие и рекультивация существующей свалки ТБО в Бесстрашненском сельском поселении, организация пункта первичной сортировки вторсырья с частичной утилизацией несортируемых бытовых отходов на расстоянии 1,0 км восточнее ст.Бесстрашная.

Для модернизации свалки в Бесстрашненском сельском поселении необходимо провести правовую регистрацию, обустроить полигон и получить правоустанавливающие документы. Для проведения этих работ необходимо около 55 млн. рублей. Бюджет Бесстрашненского сельского поселения является дотационным, объем собственных доходов в 2011 году составляет 0,75млн. рублей, поэтому администрация Бесстрашненского сельского поселения не имеет финансовой возможности выполнить работы по обустройству свалки.

Схемой территориального планирования Отрадненского района в соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» в Отрадненском районе предусмотрено обустройство полигона (свалки) твердых бытовых отходов со строительством мусоросортировочного комплекса. Строительство данного комплекса предусмотрено на территории Попутненского сельского поселения.

5. Зоны действия обслуживания ресурсов

На санкционированной свалке твёрдых бытовых отходов, расположенной южнее ст.Попутной, осуществляется складирование ТБО с территорий нескольких сельских поселений Отрадненского района, в том числе и Бесстрашненского сельского поселения.

Кроме того, самовольный вывоз ТБО из ст.Бесстрашной производится на несанкционированную свалку, расположенную восточнее ст.Бесстрашной.

6. Надежность работы системы

В настоящее время надежная система обращения с коммунальными отходами на территории Бесстрашненского сельского поселения отсутствует.

На территории поселения регулярный сбор и вывоз ТБО осуществляется только от 18% объектов жилой застройки. Сбор ТБО от предприятий и объектов инфраструктуры производится по договорам или по заявкам. Большая часть населения и предприятий вывозят отходы самостоятельно.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории поселения не осуществляется, т.к. на балансе спецпредприятий отсутствуют бункеры и бункеровозы.

Из-за отсутствия спецтехники для механизированной уборки санитарная очистка улиц и дорог в населенных пунктах Бесстрашненского сельского поселения производится не регулярно и только в центральной части ст.Бесстрашной.

Вывоз ТБО с территории поселения осуществляется на санкционированную свалку ст.Попутной и несанкционированную свалку ст.Бесстрашной, не обустроенные и эксплуатируемые с нарушениями установленных требований. Весовой контроль ТБО, стационарный радиометрический контроль, локальная очистка сточных вод и др. на свалках отсутствуют. Данные объекты не соответствует санитарным нормам и требованиям.

В настоящее время медицинские отходы находятся в составе ТБО и поступают на свалки. Система их безопасного сбора и утилизации не реализована.

Промышленные отходы на предприятиях собираются в соответствии с требованиями, установленными в проектах ПНООЛР, и передаются для утилизации организациям, имеющим лицензии. Бытовые отходы от предприятий вывозятся на свалку.

Сельскохозяйственные отходы, при не налаженном своевременном сборе, хранении, переработке, оказывают существенное влияние на экологическое состояние прилегающих территорий и, распространяясь с поверхностными водами, способны привести к деградации естественных биоценозов.

7. Качество поставляемого ресурса

В настоящее время на территории Бесстрашненского сельского поселения отсутствуют нормы накопления ТБО для населения.

Нормы накопления твердых бытовых отходов для объектов инфраструктуры на территории данного поселения не утверждены.

Существующая система сбора, вывоза, складирования отходов на территории Бесстрашненского сельского поселения плохо организована и не отвечает современным санитарным и природоохранным требованиям.

Организованный сбор и вывоз ТБО осуществляется не в полном объеме и не регулярно. Сбор и вывоз КГО и ЖБО ведется по заявочной системе или самовывозом, бесконтрольно. Уборка улично-дорожной сети и обособленных территорий осуществляется вручную без применения спецмашин и оборудования. При возникновении гололедных явлений посыпка дорог песком и технической солью также производится без применения спецтехники.

Дифференцированный сбор отходов не осуществляется, сортировочных станций нет, работа по сортировке отходов в местах их образования и на свалке не ведется.

Система сбора и приема вторичного сырья на территории Бесстрашненского сельского поселения не развита. Предприятий по обезвреживанию и переработке отходов и вторсырья на территории Бесстрашненского сельского поселения не имеется.

Все вышеперечисленное говорит о том, что на территории Бесстрашненского сельского поселения отсутствует эффективная современная система управления коммунальными (бытовыми) отходами.

8. Воздействие на окружающую среду

Ситуация в сфере обращения с коммунальными (бытовыми) отходами, сложившаяся на территории Бесстрашненского сельского приводит к опасному загрязнению окружающей среды и представляет реальную угрозу здоровью населения.

Существующая свалка оказывает негативное воздействие на окружающую среду и человека. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения. Газ, образующийся при разложении отходов, и дым, выделяющийся при их горении, загрязняют атмосферу и являются причиной угнетения растительности.

Кроме того выделение тепла при разложении отходов приводит к повышению температуры внутри тела свалки до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

В теле свалок создаются благоприятные условия для развития болезнетворных микроорганизмов. Не обустроенность объектов и нарушение технологии складирования ТБО способствуют привлечению и размножению насекомых, птиц и млекопитающих.

Все перечисленное создает зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалки и мест захламления. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

9. Качественные характеристики твердых бытовых отходов

При рассмотрении всего комплекса проблем, связанных со сбором, транспортом, обезвреживанием и утилизацией ТБО, непосредственно ставится вопрос о составе и свойствах этого материала. Если для решения вопроса сбора и транспорта ТБО достаточно информации об их влажности и плотности, то при выборе метода и технологии обезвреживания и последующей утилизации необходимо получить полную информацию о морфологическом и элементном составе и свойствах ТБО.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

  - морфологический и фракционный состав;

  - плотность и влажность;

  - теплотехнические характеристики;

  - особые свойства.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для сбора, обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание составных частей, выраженное в процентах к общей массе.

Морфологический состав твердых бытовых отходов

Таблица 15

| Номер | Компонент | Процентное содержание, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина разброса | Средняя расчетная |
| 1 | Бумага, картон | 23 - 32 | 27,5 |
| 2 | Пищевые отходы | 37 - 45 | 41 |
| 3 | Дерево | 1 - 2 | 1,5 |
| 4 | Черный металлолом | 2 - 3 | 2,5 |
| 5 | Цветной металлолом | 1 - 2 | 1,5 |
| 6 | Текстиль | 3 - 5 | 4 |
| 7 | Пластмасса | 5 - 6 | 5,5 |
| 8 | Стекло | 2 - 3 | 2,5 |
| 9 | Кости | 1 - 2 | 1,5 |
| 10 | Кожа, резина | 1 | 1 |
| 12 | Камни, штукатурка | 1 | 1 |
| 13 | Прочее | 3 - 4 | 3,5 |
| 14 | Отсев (менее 15 мм) | 6 - 8 | 7 |

Основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. В таблицах представлены усредненные данные в целом по году. Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20-25 % весной, до 40-55 % осенью. Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 7%.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов различного размера. В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТБО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.

Ориентировочный фракционный состав ТБО

Таблица 16

| Компонент | Размер фракций, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| Бумага, картон | 3 - 8 | 8 - 10 | 9 - 11 | 7 - 8 | 2 - 5 |
| Пищевые отходы | - | 0 - 1 | 2 - 10 | 7 - 12,6 | 17 - 21 |
| Дерево | 0,5 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0,5 | 0 - 0,5 |
| Металл | - | 0-1 | 0,5 - 1 | 0,8 - 1,6 | 0,3 - 0,5 |
| Текстиль | 0,2 - 1,3 | 1 - 1,5 | 0,5 - 1 | 0,3 - 0,8 | 0 - 0,6 |
| Пластмасса | 0 - 0,2 | 0,5 - 1 | 1 - 2,2 | 1 - 2,5 | 0,2 - 0,5 |
| Стекло | - | 0 - 0,3 | 0,3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 |
| Кожа, резина | - | 0 - 1 | 0,5 - 2 | 0,5 - 1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2 - 1 | 0,5 - 1,8 | 0,5 - 2 |
| Прочее | 0 - 0,3 | 0,2 - 0,6 | 0 - 0,5 | 0 - 0,4 | 0 - 0,5 |
| Отсев | - | - | - | - | 4 - 6 |
| Всего | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов.

Средняя плотность компонентов отходов

Таблица 17

| Номер | Компонент | Средняя расчетная плотность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 0,06 - 0,09 |
| 2 | Пищевые отходы | 0,3 - 0,5 |
| 3 | Дерево | 0,17 - 0,19 |
| 4 | Металл | 0,18 - 0,38 |
| 5 | Кости | 0,44 - 0,49 |
| 6 | Кожа, резина | 0,25 - 0,5 |
| 7 | Текстиль | 0,18 - 0,25 |
| 8 | Стекло | 0,4 - 0,5 |
| 9 | Зола, шлак | 0,9 - 0,13 |
| 10 | Камни | 1,1 - 1,4 |
| 11 | Пластмасса | 0,12 - 0,18 |
| 12 | Отсев (менее 15 мм) | 0,3 - 0,6 |

Согласно выводам, представленным в ранее разработанных документах, на территории Бесстрашненского сельского поселения плотность ТБО принята 200 кг/м3.

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года.

Влажность компонентов отходов по сезонам года

Таблица 18

| Составляющие части | Влажность, % от общей массы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Весна | Лето | Осень | Зима | Среднее |
| Бумага | 25 | 21 | 25 | 32 | 26 |
| Пищевые отходы | 70 | 56 | 70 | 80 | 69 |
| Дерево | 25 | 10 | 25 | 30 | 22,5 |
| Металл | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Стекло | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Кости | 25 | 18,6 | 25 | 27 | 23,9 |
| Кожа, резина | 3 | 0,3 | 3 | 11 | 4,3 |
| Текстиль | 25 | 13 | 25 | 35 | 25 |
| Камни | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Прочие | 5 | 1 | 5 | 10 | 5,3 |
| Отсев менее 15 мм | 27,7 | 17,3 | 27,7 | 43,2 | 29 |

Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20 - 30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТБО обладают слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

При проектировании установок для прессования ТБО и выборе спецавтотранспорта необходимо знать компрессионную характеристику материала, т.е. зависимость степени уплотнения ТБО от давления. В таблице 19 приведены ориентировочные значения давлений, которые применяются при различных способах прессования ТБО.

Прессование при сборе, транспорте и переработке ТБО

Таблица 19

| Способ прессования | Давление, кг/см2 (105 Па) | Степень уплотнения |
| --- | --- | --- |
| При сборе |  |  |
| Прессование «сухих» отходов в учреждениях, торговых предприятиях | 1-2 | 3-6 |
| При транспорте |  |  |
| Прессование в мусоровозе | 0,2-1 | 1,5-3 |
| Прессование при перегрузке | 0,3-0,6 | 2-2,5 |
| При переработке и захоронению |  |  |
| Прессование на специальных прессах при захоронении на полигонах | 50-100 | 8-10 |
| Послойное уплотнение на полигонах | 1 | 3-4 |

По содержанию удобрительных элементов данные ТБО по трем показателям (органическому веществу, фосфору, кальцию) не соответствуют требованиям технических условий на компост, вырабатываемый на мусороперерабатывающих заводах.

Для получения качественного компоста необходимо:

  - содержание органического вещества не менее 50%;

  - азота общего не менее 0,5 %;

  - фосфора (Р2 О5) не менее 0,4 %;

  - калия (К2 О) не менее 0,3 %;

  - кальция (Са О) не менее 2-5 %.

С учетом выше представленного материала сделаны следующие выводы:

1. На основании средней плотности компонентов отходов и их морфологического состава средняя плотность ТБО Бесстрашненского сельского поселения принята равной 200 кг/м3.

2. Сбор и кратковременное хранение ТБО на местах сбора должно быть организовано на специальных площадках в контейнеры, защищающие отходы от атмосферных воздействий.

3. В состав ТБО входят такие ценные компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы, текстиль, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

4. На основании состава и свойств ТБО целесообразно использовать следующую технологическую схему обезвреживания ТБО:

  - внедрение системы раздельного сбора отходов, включающей селективный сбор отходов населением;

  - создание сети передвижных приемных пунктов для приема вторсырья от населения и природопользователей, что составит до 13,5% от общего объема ТБО;

  - захоронение оставшейся не утильной части отходов на усовершенствованной свалке ТБО.

10. Анализ состояния санитарной очистки территории

Бесстрашненского сельского поселения

Особое место среди экономических и экологических проблем Бе6сстрашненского сельского поселения занимают проблемы обращения с отходами. Охват населения планово-регулярной очисткой по вывозу ТБО составляет всего 18%. Сбор ТБО от объектов инфраструктуры производится по договорам или по заявкам. Большая часть населения вывозят отходы самостоятельно. Вывоз КГО и ЖБО не организован. Из-за отсутствия спецтехники для механизированной уборки санитарная очистка улиц и дорог в ст.Бесстрашной производится не регулярно и только в центральной части станицы. Основная часть работ по уборке территории станицы Бесстрашной выполняется вручную.

В настоящее время промышленные и медицинские отходы находятся в составе ТБО и поступают на свалки. Система их безопасного сбора и утилизации не реализована.

Для решения проблем необходимо внедрение новых технологий по переработке отходов, а не только захоронение; требуется применение налоговых и кредитных льгот для предприятий, частных предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, а также более активное участие органов краевого и муниципальных управлений в организации дифференцированного сбора отходов с целью их переработки, в приобретении и строительстве мусороперерабатывающих установок.

В Краснодарском крае ежегодно образуется более 2 млн. тонн отходов, представленных в основном отходами коммунального хозяйства (твердыми и жидкими бытовыми отходами) и отходами промышленного производства.

На протяжении последнего периода (15 лет) прослеживается устойчивая тенденция превышения допустимого (проектного) уровня захоронения отходов на полигонах, при среднегодовом приросте объемов образования отходов около 3-5 %.

От жилищного фонда Краснодарского края образуется 60 % отходов потребления и 40 % от деятельности предприятий, учреждений и организаций.

В Краснодарском крае практически нет объектов индустриальной переработки и использования отходов, единственным способом обезвреживания является их захоронение в окружающей среде.

Подавляющее большинство объектов по размещению и захоронению твердых бытовых отходов не отвечает современным санитарным и экологическим требованиям. Лишь на единичных объектах осуществляется экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, подземных вод и почвы.

В целях обеспечения экологически и экономически целесообразного функционирования системы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края департаментом ЖКХ края была разработана краевая целевая программа "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края" на 2009-2013 годы, которая утверждена Законом Краснодарского края от 24 декабря 2008 года N° 1649.

Программа предполагает осуществление мероприятий по трем основным направлениям:

1) мероприятия, направленные на оформление необходимой проектно-сметной и разрешительной документации, прохождение экспертиз.

2) мероприятия по приведению полигонов (свалок) ТБО в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

3) мероприятия по строительству мусоросортировочных комплексов.

В соответствии с краевой целевой программой в Отрадненском районе было намечено:

1. Разработка проектно-сметной документации на обустройство полигона (свалки) ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса, согласование и экспертиза проекта.

2. Обустройство полигона (свалки) ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса, приобретением спецтехники и получением разрешительной документации.

Реализация данной программы должна была обеспечить улучшение экологической ситуации на территории Краснодарского края посредством снижения антропогенной нагрузки на природную среду путем совершенствования системы управления и внедрения новых технологий в области обращения твердых бытовых отходов на территории Краснодарского края.

Однако, финансирование краевой целевой программы "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2013 годы" в 2009-2010 г.г. не проводилось из-за нехватки средств в краевом бюджете.

На основании представленных заказчиком исходных данных, а также материалов ранее проведенных исследований при разработке вышеперечисленных градостроительных проектов выявлены следующие отраслевые проблемы:

1. На территории Бесстрашненского сельского поселения централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территориях поселения.

2. Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения.

3. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

4. Специализированных предприятий по сбору и вывозу ТБО нет.

5. Мест размещения ТБО, соответствующих санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, нет.

6. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

7. Отсутствует регулярный, организованный сбор и вывоз ЖБО, отсутствует современная система обезвреживания ЖБО.

8. Специализированных предприятий и спецмашин по сбору и вывозу ЖБО нет.

9. Отсутствует регулярная механизированная уборка дорожных покрытий.

10. Отсутствует технология работы с промышленными, медицинскими и строительными отходами.

В мусороудалении основная задача состоит в сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов и возврате для вторичного использования до 30÷50% способного к повторной переработке сырья силами и средствами, которое может оплатить наше небогатое население и бюджет. Необходимо решить, как экологически и экономически заставить существующую систему измениться, как изменить технологии, отношение людей, законы и способы контроля, создать конкурентную среду и обучить специалистов.

Для модернизации всей системы обращения с отходами требуется принятие концепции развития отрасли на ближайшие 5-20 лет.

Целью последовательной работы в данной отрасли является:

  - определение приоритетов и понятий в развитии системы обращения с отходами;

  - минимизация образования отходов;

  - максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

  - снижение вредного воздействия отходов и технологий по работе с ТБО на окружающую среду;

  - совершенствование нормативно-правовой системы, обеспечивающей экологические, экономические и общечеловеческие аспекты работы с ТБО и ЖБО;

  - оснащение всей системы работы с ТБО и ЖБО максимально эффективной отечественной техникой и технологией местного производства.

Для достижения поставленной цели в Бесстрашненском сельском поселении должны быть решены следующие задачи:

  - принятие единой системы понятий в экологической, экономической и правовой области обращения с отходами (кто является собственником отходов на каждой стадии работы с отходами, критерии чистоты, стандарты качества услуг в сфере обращения с отходами, меры ответственности);

  - создание экономически привлекательной среды для работающих в системе обращения с ТБО;

  - создание системы по сбору биологических отходов;

  - совершение технологий сбора и вывоза ТБО и ЖБО;

  - совершенствование системы контроля и анализа образования ТБО;

  - организация передвижных пунктов по сбору вторичного сырья;

  - устройство системы по работе с промышленными отходами;

  - устройство системы работы с медицинскими, строительными и крупногабаритными отходами.

  - закрытие и рекультивация существующей несанкционированной свалки ТБО в Бесстрашненском сельском поселении, устройство усовершенствованной свалки 1,0 км восточнее ст.Бесстрашная, которую после строительства мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) завода районного значения в Попутненском сельском поселении предлагается рекультивировать и переоборудовать в пункт первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории практически отсутствует.

II. Перспективная схема обращения с отходами

Перспективная схема обращения с отходами разработана на основании приказа Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и технического задания на разработку Программы, выданного заказчиком, с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных вышеуказанным приказом, в соответствии с Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 года N 1649-КЗ "Об утверждении Краевой целевой программы "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края" на 2009-2013г.г., принятым Законодательным Собранием Краснодарского края 24 декабря 2008 года, а также с учетом требований СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и "Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края", утвержденного постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П, Федеральным законом № 131 от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и др. нормативных документов.

При разработке раздела «Перспективная схема обращения с отходами» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры были использованы данные следующих градостроительных и научно-исследовательских материалов:

  - муниципальная целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования Отрадненский район на 2009-2013 годы», утвержденная Решением совета муниципального образования Отрадненский район от 29.04.2009 г. № 639;

  - муниципальная целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Бесстрашненского сельского поселения на 2012-2015 гшоды», утвержденная Постановлением администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района 20.06.2012 г. № 28;

  - проект «Схема территориального планирования муниципального образования Отрадненский район Краснодарского края», разработанный ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2009 г., утвержденный Решением совета муниципального образования Отрадненский район 28.10.2010 г. № 62;

  - проект «Генеральный план Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района», разработанный ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2010 г.;

  - НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения ТБО», разработанная ООО «Северокавказский институт экологического проектирования» в 2012 г.

Проблема ТБО чрезвычайно актуальна, имеет комплексный характер, охватывает все отрасли экономики региона и сферы жизнедеятельности населения края. Для успешного решения данной проблемы необходимы единый концептуальный подход, научно-обоснованная и объективная оценка (анализ) состояния обращения с ТБО, как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Требуется инновационный выбор программно-целевых методов решения организационно-управленческих и хозяйственно-технологических задач, максимальная координация действий всех уровней власти, хозяйствующих субъектов, общественных объединений и организаций с целью минимизации вредного воздействия на экологию и население отходов потребления и максимальное использование отходов потребления в качестве ВМР.

Таким образом, для создания экономически эффективной и инвестиционно привлекательной отрасли обращения с отходами производства и потребления, снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду путем сокращения объемов захоронения отходов, увеличения объемов их утилизации и переработки предстоит решить следующие основные задачи:

- обеспечить развитие инфраструктуры по обращению с отходами, в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов по сортировке, переработке и утилизации отходов производства и потребления, а также полигонов для размещения неутилизируемой части отходов согласно перечню, утвержденному приказом № 138 от 28.08.2012 г.;

- развить систему сбора, утилизации, переработки отходов, являющихся вторичными ресурсами;

- обеспечить стопроцентный сбор, вывоз и размещение отходов на лицензированные полигоны или МЭОКи, снизить объемы накопления отходов;

- возврат в хозяйственный оборот территорий, занятых полигонами и свалками за счет ликвидации мест складирования ТБО не соответствующих установленным нормам и правилам;

- привлечь население к решению проблем оздоровления окружающей среды.

1. Направления развития отрасли по обращению с отходами на территории Бесстрашненского сельского поселения

В настоящее время одним из основных документов в организации системы управления отходами на территории сельского поселения является генеральный план Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района.

В данной работе отражено существующее состояние и перспектива развития системы санитарной очистки и обращения с коммунальными отходами на территории МО Бесстрашненское сельское поселение, а также предложены мероприятия по совершенствованию муниципальной системы санитарной очистки территорий, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Предложенные мероприятия генерального плана в сфере санитарной очистки территории разработаны в соответствии с положениями схем территориального планирования Краснодарского края и Отрадненского района, в которых предложена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Согласно генеральному плану сельского поселения вывоз ТБО с территории Бесстрашненского сельского поселения  планировалось осуществлять на проектируемый пункт первичной переработки вторсырья, размещаемый в Малотенгинском сельском поселении. К расчетному сроку отходы с мусоросортировочной станции планировалось транспортировать на централизованный комплекс по переработке и утилизации отходов производства и потребления, размещаемый в соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края»  и СТП Отрадненского района в непосредственной близости нового усовершенствованного полигона на территории Попутненского сельского поселения в 1 км от ст.Попутная.

Разработанные и принятые документы на территории муниципального образования  направленные на развитие отрасли по обращению с отходами предусматривали мероприятия на долгосрочный период – до 20 лет. Однако, растущие объемы отходов, усложнение их компонентного состава, несоответствие установленным требованиям существующих объектов санитарной очистки, а также повышение требований населения к состоянию окружающей среды и качеству предоставляемых услуг привели к необходимости реформирования существующей системы санитарной очистки  как на территории муниципального образования Отрадненский район, так и на территории Краснодарского края в целом. Возникла необходимость в корректировке ранее намеченных отраслевых мероприятий.

По заказу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края на основании государственного контракта от 18.10.2011г. №ТБО-1 институтом ООО «ЭКОПРОЕКТ» в 2012г. была разработана НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов».

На основании анализа состояния существующей системы обращения с отходами на территории муниципальных образований Краснодарского края были разработаны и рассмотрены в сравнении три варианта схемы размещения объектов:

1-й – инерционный;

2-й – оптимистический;

3-й – инновационный.

Анализ вариантов схем размещения основывался на сравнении следующих показателей:

  - санитарно-эпидемиологических и экологических;

  - социальных;

  - экономических;

  - нормативно-правовых;

  - инвестиционных.

Перспективное развитие системы обращения с отходами потребления и ВМР на территории Краснодарского края планируется в соответствии с инновационным вариантом схемы размещения объектов ТБО. Основу инновационного варианта развития системы управления отходами и ВМР составляет зонирование территории края по принципу отнесения нескольких муниципальных районов или групп поселений к одному отходоперерабатывающему комплексу, т.е. создание межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (далее МЭОК).

С учетом технико-экономических показателей МЭОК определена оптимальная схема межмуниципального размещения объектов комплексной системы управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами, формирующая индустрию отходопереработки на территории всего Краснодарского края.

В состав каждого из межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов будут входить следующие объекты:

1. Участок первичной переработки ТБО (механическая сортировка ТБО).

2. Участок компостирования органической части ТБО.

3. Участок глубокой переработки ТБО.

4. Участок термического обезвреживания биологических отходов и контрафактной продукции.

5. Участок захоронения неутильной части ТБО (приоритет должен иметь метод рекультивации существующих карьеров или выполаживание естественных складок территории высокоплотными брикетами неутильной части ТБО).

На территории Краснодарского края определены 11 (одиннадцать) перспективных межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов, а именно:

1) Краснодарский МЭОК.

2) Абинский МЭОК.

3) Крымский МЭОК.

4) Новороссийский МЭОК

5) Тимашевский МЭОК

6) Староминский МЭОК

7) Тихорецкий МЭОК

8) Новокубанский МЭОК

9) Усть-Лабинский МЭОК

10) Лабинский МЭОК

11) Белореченский МЭОК

МЭОК являются инвестиционными проектами с внедрением на них технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Согласно инновационному варианту схемы расположения объектов размещения ТБО к расчетному сроку отходы муниципального образования Бесстрашненское сельское поселение предполагается перерабатывать на территории Лабинский МЭОК.

До введения в эксплуатацию Лабинского МЭОК муниципальные отходы сельского поселения будут транспортироваться на санкционированную свалку, расположенную на территории Попутненского сельского поселения.

После реализации проекта по строительству межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса муниципальные отходы, собираемые в МО Бесстрашненское сельское поселение, будут поступать на Попутненскую мусороперегрузочную станцию с последующей транспортировкой многотоннажными мусоровозами на МЭОК для переработки и  захоронения на полигоне только неутильной части отходов, что позволит продлить срок эксплуатации полигона.

2. Перспективные количества образующихся отходов

на территории Бесстрашненского сельского поселения

Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

  - бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89 % отходов;

  - бытовые опасные отходы;

  - крупногабаритные отходы из домовладений;

  - уличный смет и мусор;

  - отходы парков и садов;

  - неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

  - отходы учреждений и т. д;

  - промышленные отходы.

Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям администрации Бесстрашненского сельского поселения относится только организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

По источникам образования отходы делятся следующим образом:

  - отходы от населения;

  - отходы предприятий сельской инфраструктуры и сферы обслуживания;

  - отходы производственных предприятий;

  - отходы лечебно-профилактических учреждений;

  - строительные отходы.

Общий годовой объем накопления ТБО на 1 очередь и расчетный срок определен с учетом перспективного роста численности населения согласно  разработанным документам территориального планирования, а также «Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденным в Приказе Минрегионразвития РФ № 204 от 06.05.2011г., в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

2.1. Определение объемов накопления ТБО от населения

и объектов инфраструктуры

Согласно материалам утвержденного генерального плана Бесстрашненского сельского поселения численность населения на 1 очередь и расчетный срок проектирования составит 650 человек и 750 человек соответственно.

В таблице 1 представлен общий годовой объем накопления твердых бытовых отходов от жилищного фонда и объектов инфраструктуры без учета отбора вторичных материальных ресурсов.

Прогнозные объемы образования ТБО

от жилищного фонда и объектов инфраструктуры

Таблица 1

| Наименование | Расчетная численность населения, человек |  | Объем ТБО, м3/год |  | Суточный объем ТБО, м3/год |  | Плечо вывоза, км (до МПС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 оч. | р/ср. | 1 оч. | р/срок | 1 оч. | р/ср. |  |
| Бесстрашненское сельское поселение | 650 | 750 | 910,0 | 1050,0 | 2,49 | 2,88 | 55 |
| ст.Бесстрашная | 650 | 750 | 910,0 | 1050,0 | 2,49 | 2,88 | 55 |

2.2. Определение объемов накопления ТБО

от промышленных предприятий

На территории Бесстрашненского сельского поселения промышленные предприятия отсутствуют.

2.3. Определение объемов накопления медицинских отходов

В качестве отходов особого типа следует выделить медицинские отходы.

Медицинские отходы (отходы лечебно-профилактических учреждений), по сравнению с промышленными отходами, жилых, общественных зданий и пищевых предприятий образуются в меньшем количестве, но при этом они чрезвычайно сложны по составу и заслуживают особого внимания в гигиеническом и эпидемиологическом плане.

ЛПУ вне зависимости его профиля и коечной мощности в результате своей деятельности образует различные по компонентному составу и степени опасности отходы. В структуре медицинских отходов наибольший удельный вес составляют общеадминистративные (неинфицированные) отходы, затем следуют пищевые и другие, не представляющие опасности, которые вполне могут быть отнесены к ТБО. В тоже время, существенная часть этих отходов (15% и более) представляет серьезную реальную опасность, как для медицинского персонала, так и для окружающей среды.

По рекомендациям ВОЗ и Российским санитарным правилам эти отходы должны уничтожаться огневым методом. Причем, эти отходы не должны вывозиться с территории медицинского учреждения, а уничтожаться на месте их образования.

Таким образом, речь идет о создании мусоросжигающих минизаводов с производительностью около 100 кг/час из расчета на среднее количество койко-мест, равное 1000.

Планы по сбору и удалению медицинских отходов должны составляться для каждого ЛПУ отдельно, в зависимости от вида и типа учреждения и спецификации профиля работы.

Объем не опасных медицинских отходов, образуемых от ЛПУ на территории Бесстрашненского сельского поселения, учтен при расчете общего объема ТБО.

2.4. Определение объемов накопления отходов на объектах

гражданского строительства

Объемы отходов, образующихся на строительных площадках сельского поселения, в исходных документах отдельно не представлены. Они учтены в объемах накопления ТБО от промпредприятий. Эти отходы захораниваются на полигоне ТБО. Чаще всего их применяют для пересыпки слоев мусора. Перевозка строительного мусора, как правило, осуществляется автотранспортом промпредприятий.

Объемы отходов, образующихся на строительных площадках сельского поселения, в исходных документах отдельно не представлены. Они учтены в объемах накопления ТБО от промпредприятий. Эти отходы захораниваются на полигоне ТБО. Чаще всего их применяют для пересыпки слоев мусора. Перевозка строительного мусора, как правило, осуществляется автотранспортом промпредприятий.

В настоящее время нормативов образования строительных отходов не установлено. Для изменения сложившегося негативного положения, создания прозрачной картины системы учёта, утилизации и прогнозирования необходимо коренным образом изменить сложившееся положение созданием отдельного документа по обращению со строительными отходами.

Сегодня вывоз мусора – это одна из крупных статей затрат для многих промышленных и строительных организаций. Осуществляться вывоз мусора может либо силами самого предприятия, либо специализированными организациями. Для вывоза строительного мусора необходима специальная технология, наличие лицензии, соблюдение санитарных норм. Необходимость в быстром вывозе мусора обусловлена тем, что такой мусор на площадках «замораживает» территорию, мешает движению строительной техники и тормозит весь процесс стройки того или иного объекта.

Комплексный подход к тому, как будет осуществляться вывоз мусора и его переработка, необходим еще на стадии выбора площади под застройку строительной организацией. План строительных работ должен включать своевременный вывоз мусора с территории строительных площадок. Перед строительством необходимо получить экологическое заключение о влиянии строительных работ на окружающую среду.

Для многих строительных организаций не важно, куда вывозится мусор, главное - своевременная его ликвидация с территории. Поэтому нередки случаи, когда вывоз мусора осуществляется на несанкционированные свалки. Комплексный подход к таким вопросам, как вывоз мусора и его утилизация позволили бы решить сразу несколько проблем – чрезмерное скопление отходов на полигонах, образование несанкционированных свалок.

В управление отходами важным пунктом остается вторичная переработка мусора, и создание условий для заинтересованности как самих строительных организаций, так и мусороперерабатывающих комплексов в обоюдном взаимовыгодном сотрудничестве. Например, в Японии вывоз мусора в большей части осуществляется на предприятия вторичной переработки отходов, также переработка мусора осуществляется и самими производителями. Сегодня в Японии около 80 % мусора перерабатывается и снова используется в производственно-хозяйственной деятельности

При формировании системы управления отходами предлагается установить требования к местам и площадкам для временного хранения строительных отходов, на объектах их образования и на территории муниципального образования с учётом осуществления их раздельного сбора и складирования.

Современный подход к вопросам проведения строительных работ и комплексное управление строительными отходами в будущем позволит не увеличить, а сократить затраты и уменьшить количество образующегося мусора на свалках и полигонах.

2.5. Определение объемов накопления отходов

при уборке улиц и дорог

В летнее время на территории сельского поселения на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета). Под сметом понимаются загрязнения, которые с помощью подметально-уборочных машин или вручную могут быть собраны с дорожных покрытий.

Основным из факторов, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.

Механизированная уборка территорий специализированными организациями на территории сельского поселения осуществляется только в зимний период (сгребание снега на дорогах). В настоящее время уборка дорожных покрытий осуществляется ручным методом.

Учитывая дальнейшее территориальное развитие сельского поселения, в расчетах образования объемов ТБО при уборке территорий сельского поселения на I очередь и расчетный срок были приняты площади согласно утвержденному генеральному плану Бесстрашненского сельского поселения.

Объем смета, произведенный по укрупненным нормам образования смета согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", приложение М и в разделе «Охрана окружающей среды», представлен в таблице 2.

Объем накопления отходов

при уборке улиц и дорог (смет)

Таблица 2

| Наименование показателя | Площадь автомобильных дорог с капитальным типом покрытия, м2 |  | Общий объем образования смета, м3/год |  | Суточный объем образования смета, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | р/срок | 1 очередь | р/срок | 1 очередь | р/срок |
| Уборка муниципальных территорий (смет)* | 76050 | 76810 | 316,88 | 320,04 | 1,30 | 1,32 |

* подлежит корректировке после утверждения местными органами титульного листа улиц, площадей, проездов с распределением их по категориям, подлежащим механизированной уборке, с указанием, исходя из производственно-технических нормативов, очередности и периодичности их уборки в летний и зимний периоды года

2.6. Перспективные количества образующихся ТБО, КГО и ВМР

В таблице 3 указаны объемы ТБО без отбора вторичных материальных ресурсов.

Общий объем накопления отходов

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Годовой объем ТБО, м3/год |  | Суточный объем ТБО, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I оч. | р/срок | I оч. | р/срок |  |
| 1 | Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений, ЛПУ. | 910,00 | 1050,00 | 2,49 | 2,88 |  |
| 2 | ТБО промышленных предприятий | - | - | - | - |  |
|  | Общее количество КГО | 45,50 | 52,50 | 0,12 | 0,14 |  |
| 3 | уборка муниципальных территорий (смет) | 316,88 | 320,04 | 1,30 | 1,32 |  |
| Итого |  | 1226,88 | 1370,04 | 3,79 | 4,20 |  |

При сборе ТБО необходимо учитывать, что они содержат ценные утилизируемые компоненты: бумагу, картон, стекло, полимерные материалы, металлы. Организация сбора вторичного сырья позволит добиться значительного сокращения объемов ТБО, подлежащих захоронению, оздоровит экологическую обстановку.

Количественное выражение объемов различных фракций,

входящих в состав ТБО

Таблица 4

| №№ п/п | Компонент | Процентное содержание по объему, % | Объем, м3/год |  | Средняя плотность, т/м3 | Количество, тонн/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на I оч. | р/срок |  | 1 оч. | р/срок |
| 1 | Бумага, картон | 27,5 | 250,25 | 288,75 | 0,06-0,09 | 19 | 22 |
| 2 | Пищевые отходы | 41 | 373,10 | 430,50 | 0,3-0,5 | 149 | 172 |
| 3 | Дерево | 1,5 | 13,65 | 15,75 | 0,17-0,19 | 2 | 3 |
| 4 | Черный металлолом | 2,5 | 22,75 | 26,25 | 0,18-0,38 | 6 | 7 |
| 5 | Цветной металлолом | 1,5 | 13,65 | 15,75 | 0,18-0,38 | 4 | 4 |
| 6 | Текстиль | 4 | 36,40 | 42 | 0,18-0,25 | 8 | 9 |
| 7 | Пластмасса | 5,5 | 50,05 | 57,75 | 0,12-0,18 | 8 | 9 |
| 8 | Стекло | 2,5 | 22,75 | 26,25 | 0,4-0,5 | 10 | 12 |
| 9 | Кости | 1,5 | 13,65 | 15,75 | 0,44-0,49 | 6 | 7 |
| 10 | Кожа, резина | 1 | 9,10 | 10,5 | 0,25-0,5 | 3 | 4 |
| 11 | Камни, штукатурка | 1 | 9,10 | 10,5 | 1,1-1,4 | 11 | 13 |
| 12 | Прочее | 3,5 | 31,85 | 36,75 | 0,22-0,04 | 4 | 5 |
| 13 | Отсев (менее 15 мм) | 7 | 63,70 | 73,5 | 0,3-0,6 | 29 | 33 |
|  | Итого | 100 | 910,00 | 1050 |  | 259 | 300 |

К 2030 г. при организации отбора вторсырья на местах их образования порядка 30% от общего объема ТБО, количество отходов, подлежащих захоронению, может сократиться почти вдвое.

Дальнейшая переработка вторичного сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством, ведет к экономии ценнейших, а подчас и стратегически важных материалов. Внедрение раздельного сбора отходов позволяет не только снизить ущерб, причиняемый окружающей среде отходами, но и получить ценное вторичное сырье для промышленности.

3. Предложения по модернизации и развитию системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории

Бесстаршненского сельского поселения.

Потребность в основном оборудовании и материалах

В настоящее время на территории Краснодарского края происходит интенсивное накопление отходов. Сконцентрированные на свалках отходы являются источником загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв и растений, на свалках происходит захоронение вторичных материальных ресурсов.

Согласно материалам НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» для решения данной проблемы на территории края необходимо иметь мусоросортировочные комплексы, участки глубокой переработки отходов и современные полигоны ТБО для захоронения «хвостов» переработки отходов. При этом строительство новых полигонов или обустройство существующих санкционированных свалок, а также строительство мусоросортировочных комплексов для каждого муниципального образования экономически нецелесообразно и потребует больших финансовых затрат, влекущих за собой повышение тарифов на прием и размещение ТБО.

Отходы Бесстрашненского сельского поселения в соответствии с принятым инновационным вариантом «Краевой схемы межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» предполагается перерабатывать на территории Лабинского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК). После обработки и прессования отходов на МЭОК захоронение оставшейся неутильной части отходов будет производится на новом полигоне.

До введения в эксплуатацию Лабинского МЭОК муниципальные отходы сельского поселения будут транспортироваться на санкционированную свалку, расположенную в ст.Попутная.

МЭОК являются инвестиционными проектами с внедрением на них технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Достоинствами инновационного варианта являются:

  - объединение бюджетов всех уровней края и возможность привлечения значительных внебюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов по созданию региональной комплексной системы управления отходами и ВМР;

  - обеспечение 100% охватом населения планово-регулярным сбором и вывозом отходов потребления;

  - возможность приобретения полного набора современной техники и возможность маневра при ее эксплуатации;

  - осуществление учета, при размещении объектов по сбору, транспортировке (вывозу), первичной переработке ВМР и захоронению твердых бытовых отходов, обеспечению интересов не только отдельных муниципальных образований, но и края в целом.

  - строительство на территории края оптимального количества современных полигонов, что высвободит значительные площади земель для строительства и сельского хозяйства Краснодарского края;

  - привлечение инвесторов для строительства и эксплуатации межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов;

  - возможность создания на территории края современных отходоперерабатывающих предприятий;

  - обеспечение реализации государственной политики в области обращения с отходами, направленной на максимальное использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов;

  - формирование новой отрасли экономики Краснодарского края – Отходопереработка.

Недостатками данного варианта являются:

  - необходимость создания новых организационных структур (межмуниципальные управленческие органы - Региональный оператор в форме государственного казенного учреждения или автономного некоммерческого учреждения);

  - сложность межбюджетных расчетов между районами и поселениями за оказанные услуги.

Реализация инновационного варианта Схемы потребует взаимодействия администраций муниципальных образований в сфере обращения с отходами, совершенствования действующего краевого законодательства и муниципальной нормативно правовой базы, определяющей порядок обращения с отходами и ВМР.

Наиболее оптимальным способом достижения реализации инновационного варианта НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» на рассматриваемой территории является развитие и совершенствование существующей системы путем организации селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО, создание сети стационарных и передвижных приемных пунктов для приема вторсырья от населения и природопользователей, что составит до 13,5 % от общего объема ТБО, а также строительство МОЭК на территории Лабинского городского поселения Лабинского района.

Согласно ФЗ N 131 от 6 октября 2003 года ст.15 организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к вопросам местного значения муниципального района.

На территории Бесстрашненского сельского поселения собственное предприятие по санитарной очистке отсутствует. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляет ООО «Коммунальщик» (ст.Отрадная), которое и в перспективе будет обслуживать сельское поселение на договорной основе. Для повышения качества оказываемых услуг и более полного охвата ими населения обслуживающей организации необходимо предусмотреть:

  - приобретение необходимого количества контейнеров и бункеров;

  - обустройство необходимого количества площадок для контейнеров и бункеров;

  - приобретение специальных машин нового типа и модернизация имеющихся.

3.1. Система селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО

Первым этапом реализации комплексной системы санитарной очистки территории Бесстрашненского сельского поселения должна стать организация раздельного (селективного) сбора ТБО в местах их образования, которая позволит повысить объемы возврата в производство вторсырья и сократит количество захораниваемых отходов.

Сбор вторичного сырья у населения на территории Бесстрашненского сельского поселения предлагается организовать с помощью передвижных приемных пунктов на базе прицепов типа «Тонар» (ППП).

Собранные вторичные материальные ресурсы будут вывозиться на Лабинский МЭОК для переработки. Организацию ППП и СПП планируется осуществлять в случае экономической целесообразности субъектами малого и среднего бизнеса на собственные средства при активной поддержке муниципальных органов власти.

Учитывая недостаточный объем образования ТБО на территории Бесстрашненского сельского поселения, приобретение и организация работы собственных передвижных приемных пунктов экономически не целесообразно. Сбор вторичного сырья у населения будет осуществляться с помощью ППП спецпредприятий районного центра.

3.2. Сбор твердых бытовых отходов

На основе ранее разработанных документов и сложившихся условий в качестве основной системы сбора и удаления ТБО Бесстрашненского сельского поселения выбрана комбинированная система сбора ТБО с применением системы позвонкового сбора и системы несменяемых контейнеров. Согласно данной системе сбора ТБО предлагается в благоустроенном жилищном фонде, на территории секционной и блокированной застройки (в квартирах), а также возле объектов инфраструктуры разместить специальные площадки для мусоросборных контейнеров. На территории частного сектора жилищного фонда планируется осуществлять позвонковый сбор ТБО.

Организации, обслуживающей население Бесстрашненского сельского поселения, необходимо обновить парк контейнеров, бункеров и специальной техники. Места накопления и хранения твердых коммунальных отходов привести в соответствие санитарным правилам.

Отходы, которые образуются на малых предприятиях (в магазинах, киосках, кафе, т.д.), в учреждениях, школах и других образовательных учреждениях по прежнему будут собираться, перевозиться, перерабатываться и размещаться наряду с отходами от населения.

Неопасные отходы ЛПУ, которые относятся к классу А, также будут собираться вместе с бытовыми отходами. Однако отходы, представляющие риск, подлежат раздельному сбору, обезвреживанию и уничтожению в соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Ответственность за другие отходы, например, коммерческие и промышленные, лежит на их производителе, который должен предпринять необходимые меры для безопасного обращения с ними.

При планово-регулярной системе, объем работ по удалению коммунальных отходов должен устанавливаться на основании утвержденных норм накопления на одного проживающего или другую расчетную единицу (для организации).

Договоры на удаление коммунальных отходов с организациями, подлежащими обслуживанию по данной системе, заключаются ежегодно и автоматически пролонгируются на следующий срок, если ни одна из сторон в установленный договором срок не заявят о прекращении своих обязательств по существующему договору. Договор должен определять отношения сторон по обращению с отходами. Вывоз ТБО с контейнерных площадок от жилищного фонда должен осуществляться по маршруту, согласно установленному графику по планово-регулярной системе.

На I очередь (до 2020 г.) предлагается использовать существующие контейнеры объемом 0,75 м3 с постепенной их заменой на расчетный срок (до 2030г.) современными евроконтейнерами объемом 0,8 м3. Для сбора крупногабаритных отходов планируется установка бункеров объемом 8,0 м3 на специально оборудованных площадках. В населенных пунктах с незначительным объемом КГО, временное хранение будет осуществляться в специальных местах на контейнерных площадках.  Конструктивные показатели принятого оборудования обеспечивают совместимость со всеми современными типами отечественных мусоровозов. Расположение и оборудование контейнерных площадок должно соответствовать СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест».

Перегрузка ТБО из контейнеров проводится путем их механизированного опорожнения в кузовные собирающие мусоровозы.

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки домовладений является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров и бункеров, что предписывается СанПиН 42-128-4690-88. Для этой цели обслуживающей организации можно рекомендовать машину для мойки контейнеров марки ТГ-100 на шасси КамАЗ Машина предназначена для мойки и обеззараживания мусоросборочных контейнеров любых типов от 0,36 м3 до 1,1 м3.

Мойку бункеров и спецавтотранспорта планируется производить на специально обустроенной площадке на территории транспортно-производственной базы спецпредприятия ст.Отрадная.

Число устанавливаемых контейнеров определено, исходя из объема ТБО, подлежащего контейнерному сбору, норм накопления и сроков хранения в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП № 4690-88. «Санитарные правила содержания населенных мест».

Общее число контейнеров, необходимых к расстановке, составит:

  - на I очередь – 4 контейнера и 1 бункер;

  - на расчетный срок 3 контейнера и 1 бункер.

Расчетное количество контейнерных площадок и порядок размещения определятся на местах органами местного самоуправления, в соответствии с действующим законодательством.

Приобретение расчетного количества контейнеров необходимо планировать равномерно в течение действия программных мероприятий. При введении системы отбора вторсырья на местах сбора ТБО необходимое количество контейнеров постепенно будет сокращаться.

При приобретении контейнеров и бункеров следует учитывать их срок эксплуатации (5 лет), по истечению которого старые контейнеры и бункеры заменяются на новые (не меняя запланированного количества).

Вывоз ТБО на территории сельского поселения рекомендуется осуществлять 1 раз в 3 дня, вывоз КГО – 1 раз в неделю. Периодичность вывоза ТБО и КГО подлежит согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, органами Роспотребнадзора и организациями, осуществляющими вывоз ТБО.

3.3. Транспортировка бытовых отходов

На I очередь строительства для Бесстрашненского сельского поселения предлагается прямой сбор ТБО, с транспортировкой на санкционированную свалку ТБО в ст.Попутная. Для повышения эффективности сбора и вывоза ТБО и КГО с территории Бесстрашненского сельского поселения, к расчетному сроку предлагается двухэтапная система транспортировки ТБО. На первом этапе отходы с помощью малотоннажных мусоровозов будут доставляться на мусороперегрузочную станцию в ст.Попутная, с последующей транспортировкой многотоннажными мусоровозами на Лабинский МЭОК для дальнейшей сортировки и захоронения неутильной части.

В связи с незначительными объемами ТБО потребность в транспортных средствах практически во всех сельских поселениях Отрадненского района по сбору и вывозу ТБО не превышает 1 ед. Поэтому с экономической и практической точки зрения целесообразнее закрепить функции сбора и вывоза за одним спецпредприятием, расположенным в ст.Отрадная. Удаление бытовых отходов будет осуществляться коммунальными предприятиями станицы на договорных началах, для чего в них сосредотачивается весь парк спецавтотранспорта по сбору и вывозу ТБО и КГО.

Как технология, так и оборудование для транспортировки ТБО и КГО постоянно совершенствуется. Для транспортировки ТБО предлагается применение в качестве основного типа спецавтотранспорта мусоровоз с задней загрузкой МКЗ-10 на базе шасси ЗИЛ 433362.

Применение мусоровоза с задней загрузкой МКЗ-10 обусловлено в первую очередь ежедневным объемом образования ТБО, большой протяженностью дорог. Данный тип мусоровозов предназначен для сбора и транспортировки ТБО к месту утилизации. Технические характеристики мусоровоза позволяют использовать его как для позвонкового, так и для контейнерного сбора ТБО.

Для вывоза крупногабаритных отходов рекомендуется использовать бункеровоз ЗИЛ ММЗ 49525.

Потребность в машинах для транспортировки ТБО с территории сельского поселения будет учтена при расчете количества спецавтотранспорта в составе спецпредприятий Отрадненского сельского поселения.

На территории Бесстрашненского сельского поселения сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляет специализированное предприятие ООО «Коммунальщик» ст.Отрадная. На балансе предприятий имеется 5 единиц спецтехники, степень изношенности которых составляет 20-80 %.

Среднее плечо вывоза ТБО до МПС ст.Попутная составит 55 км.

3.4. Механизированная уборка дорожных покрытий

Механизированная уборка территорий муниципального образования является одной из важных и сложных задач органов местного самоуправления.

Уборочные работы делятся на летние и зимние. На территории Бесстрашненского сельского поселения основными задачами летней уборки дорожных покрытий является подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега и борьба с образованием уплотненной корки. Сбор смета в контейнеры совместно с муниципальными отходами не производится.

Уборка улично-дорожной сети и обособленных территорий в населенных пунктах поселения осуществляется в основном вручную. Около 90% сельской территории механизированной уборкой не охвачено из-за отсутствия спецтехники.

Для осуществления механизированной уборки дорог местного значения сельского поселения наиболее экономически оправдано применение универсальной уборочной техники, предназначенной для круглогодичной уборки улиц, внутриквартальных проездов и зеленых участков. Универсальные машины обеспечиваются набором соответствующих навесных и сменных механизмов: плужно-щеточным снегоочистительным оборудованием, фрезерно-роторным снегоочистительным механизмом, кусторезами, поливомоечным прицепом и т.д.

Наряду с машинами для уборки улиц и дорог рекомендуется применять тротуароуборочную спецтехнику для зимнего и летнего содержания дорожек и тротуаров, внутриквартальных проездов, имеющих асфальтобетонное покрытие.

Организация механизированной уборки территории Бесстрашненского сельского поселения будет осуществляться на договорной основе со спецпредприятиями ст.Отрадная. При необходимости тяжелая техника (автогрейдеры, бульдозеры) также могут привлекаться на договорной основе.

Несмотря на применение машин, тротуары и зеленая зона, а также дворовые территории будут подлежать ручной уборке, для чего понадобится ориентировочно 3 работника.

На расчетный срок необходимая потребность в работниках подлежит корректировке, с учетом благоустройства территории сельского поселения и сокращения доли ручного труда в работах по уборке территорий.

4. Предложения по новому строительству и реконструкции

действующих объектов по переработке и утилизации отходов.

Краснодарский край, как рекреационно-туристический и сельскохозяйственный регион, имеет особые требования к охране окружающей среды. Рост экономики края и ее инвестиционного потенциала прямо связан с качеством окружающей среды. Одним из важных факторов сохранения и повышения качества окружающей среды является организация экологически безопасного и экономически выгодного обращения с отходами.

Существующий порядок управления в сфере обращения с ТБО на всей территории края характеризуется низким технологическим уровнем, отсутствием системного подхода и действенного контроля. Действующая система учета отходов производства и потребления малоэффективна, причем это констатируется на всех уровнях существующей системы обращения с отходами.

Для создания региональной комплексной системы управления деятельностью по обращению с отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами разработана НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения ТБО». Согласно которой, для решения вышеперечисленных проблем, на территории Бесстрашненского сельского поселения предлагается внедрить систему селективного сбора ТБО с отбором утилизируемых компонентов (вторичного сырья).

На расчетный срок отходы Бесстрашненского сельского поселения предполагается перерабатывать на территории Лабинского МЭОК.

В составе межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса предполагается наличие следующих объектов:

1. Участок первичной переработки ТБО (механическая сортировка ТБО).

2. Участок компостирования органической части ТБО.

3. Участок глубокой переработки ТБО.

4. Участок термического обезвреживания биологических отходов и контрафактной продукции.

5. Участок захоронения неутильной части ТБО.

МЭОК является инвестиционным проектом с внедрением на нем технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Выбор данного способа обращения с ТБО обусловлен следующими преимуществами и оптимальным решением проблемы охраны окружающей среды:

  - рациональное использование земельных ресурсов за счет уменьшения объема ТБО в результате отбора вторичного сырья;

  - исключение захоронения на полигоне особо опасных отходов (ртутьсодержащих люминесцентных ламп, аккумуляторов, нефтесодержащих отходов и т.д.);

  - уменьшение количества образующегося фильтрата и биогаза на полигоне.

  - Кроме экологического эффекта применение данной технологии позволяет:

  - получить доход от реализации отобранного в результате селективного сбора вторичного сырья;

  - сократить площадь земельного участка под полигон.

Места размещения и производительности объектов для переработки и захоронения отходов определены в НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов».

Для улучшения экологической обстановки на территории Бесстрашненского сельского поселения необходимо закрыть и провести рекультивацию несанкционированной свалки, расположенной восточнее ст.Бесстрашной.

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытой свалки.

Сроки стабилизации закрытых свалок для южной климатической зоны составляют при:

  - посеве многолетних трав, создании пашни, сенокосов, газонов - 1 год;

  - посадке кустарников, сеянцев - 2 года;

  - посадке деревьев - 2 года;

  - создании огородов, садов - 10 лет.

В конце процесса стабилизации производится завоз грунта автомобильным транспортом для засыпки и планировки образовавшихся провалов.

Направления рекультивации определяют дальнейшее целевое использование рекультивируемых территорий. Наиболее приемлемы для закрытых свалок сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рекреационное и строительное направление рекультивации.

Рекультивация выполняется в два этапа:

  - технический;

  - биологический.

Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории свалки к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условиях участка размещения свалки; создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов или выравнивание, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий для их дальнейшего целевого использования. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Основным мероприятием при рекультивации участка закрытой свалки является создание изолирующего слоя грунта.

За закрытым участком свалки должно быть организовано наблюдение. Места просадок подсыпаются грунтом. Учитывая, что разлагающиеся ТБО в течение 3-5 лет интенсивно забирают влагу из изолирующего слоя, в засушливые периоды года на рекультивированной свалке посадки надо поливать.

Спецтехника для проведения вышеперечисленных работ на балансе предприятия, обслуживающего существующий полигон ТБО, отсутствует.

5. Санитарно-экологические условия к рабочему проектированию отраслевых объектов

5.1. Предприятия по сортировке и переработке муниципальных отходов (ТБО)

На предприятие по сортировке и переработке муниципальных отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. При размещении предприятия должен быть выдержан размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до территории предприятия:

- мусороперерабатывающие объекты мощностью свыше 40 тыс. т/год – 1000 м;

-  мусороперерабатывающие объекты мощностью менее 40 тыс. т/год;

- центральные базы по сбору, заготовке вторичного сырья – 300 м;

- базы районного назначения по сбору, заготовке вторичного сырья, мусороперегрузочные станции – 100 м.

Администрации муниципального образования, при разработке технического задания на проектирование предприятия необходимо принять решение о том, каким способом будет проводиться на объекте переработка и утилизация отходов.

Существуют различные типы и цели объектов утилизации материалов (известных также как объекты для рециклинга материалов), которые могут простираться от фракций крупногабаритных отходов, разделенных в источнике образования, с ограниченной сортировкой и переработкой, до усовершенствованных процессов механической или ручной сортировки смешанных подвергаемых рециклингу материалов. Объекты рециклинга могут быть присоединены или введены в мусороперегрузочные станции или другие объекты для отходов, или могут быть отдельными специальными объектами, предназначенными только для обращения с рециклируемой фракцией собранных муниципальных отходов. Объекты для рециклинга материалов обычно не используются для обращения с зелеными или гниющими элементами бытовых отходов, и рассматриваются только для переработки "сухих" рециклируемых материалов (например, бумаги, пластмасс, стекла, металлов, текстиля и т. д.).

5.2. Предприятия по захоронению муниципальных отходов - полигоны ТБО

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов или предприятий, в данном случае в составе МЭОК. Рекомендуется также создание централизованных полигонов для групп населенных пунктов (района). На полигоне обеспечивается статическая устойчивость ТБО с учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площади, возможности последующего рационального использования участка после закрытия полигонов.

По типу складируемого материала полигоны отходов принято разделять на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО), предназначенные для утилизации отходов от служб коммунального хозяйства, предприятий торговли, питания, некоторых видов промышленных отходов, не обладающих токсичными или радиоактивными свойствами, а также строительного и уличного мусора, и на полигоны токсичных промышленных отходов, служащие для обезвреживания и утилизации разнообразных токсичных, радиоактивных, экологически опасных для жизнедеятельности человека отходов. Рассматриваемые в ПКР полигоны для захоронения «хвостов» относятся к 1 виду.

Полигоны ТБО находятся в ведении коммунальных служб местных районных администраций, которые обеспечивают контроль за эксплуатацией сооружений и назначают плату за складирование отходов. Полигоны промышленных отходов находятся под контролем непосредственно администрации промышленных предприятий, которым они принадлежат. Администрация промышленного предприятия сама эксплуатирует полигон и несет ответственность за его санитарное и экологическое состояние перед органами местного самоуправления, на чьей территории расположен полигон. Как на полигонах ТБО, так и на полигонах ПО, номенклатура складируемых отходов а обязательном порядке согласовывается с местными службами потребнадзора (санитарно-эпидемиологического надзора).

Состав и свойства твердых бытовых отходов при эксплуатации должны определяться согласно нормативным документам. Отбор проб проводят по сезонам года и по районам на местах обезвреживания отходов. При исследовании твердых отходов обслуживающий персонал полигона определяет их морфологический и фракционный составы, среднюю плотность, влажность, химический состав и теплотворную способность. Данные показатели зависят от многочисленных факторов, например, степени благоустройства зданий - объектов образования отходов, вида топлива, применяемого для местного отопления, климата, местных условий, и индивидуальны для каждого поселения.

На полигон твердых бытовых отходов осуществляется так же прием твердых отходов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. Прием трупов павших животных, конфискатов боен мясокомбинатов на полигон не допускается.

В настоящее время требуется, чтобы технологии по регулированию полигонного фильтрата вводились при строительстве полигона для минимизации сбросов и вреда для здоровья человека и окружающей среды. Необходимо, чтобы все полигоны, которые принимают неопасные отходы (которые включают в себя муниципальные отходы), имели барьерную систему для приема фильтрата. Такая система должна содержать:

• дренажный слой, позволяющий собирать фильтрат;

• систему герметизации фильтрата, включающую в себя искусственную облицовку;

• геологический барьер, содержащий минеральный слой с низкой проницаемостью, расширяющийся под основанием и поднимающийся по бокам полигона.

В настоящее время стало обычной мировой практикой снижать инфильтрацию и образование фильтрата до минимума, и тем самым снижать долговременные затраты, связанные с удалением и обработкой фильтрата.

6. Внедрение высокоэффективных технологий и оборудования

при сборе и транспортировке отходов

Получить полную информацию о технологическом процессе сбора и вывоза коммунальных отходов возможно за счет внедрения системы глобального позиционирования, которая является основой системы автоматизированной диспетчеризации работы предприятия.

Система глобального позиционирования позволяет контролировать:

  - точный пробег спецавтотранспорта;

  - расход топлива;

  - время движения;

  - места и время стоянок;

  - факты превышения скорости, сходов с маршрута;

  - уровень загрузки транспортных средств;

  - отображать пройденный маршрут и связанные с ним события на электронной карте;

  - формировать отчеты по любому водителю и транспортному средству за любой период времени.

Использование системы обеспечит:

  - оптимизацию маршрутов движения спецавтотранспорта;

  - сокращение время сбора и вывоза отходов;

  - ужесточение графика вывоза отходов;

  - снижение расхода топлива;

  - оперативную ликвидацию различных нештатных ситуации;

  - контроль за местоположением и управление движением каждой единицы спецавтотранспорта  в режиме реального времени.

На автомобилях устанавливаются устройства транспортной навигации, основанные на использовании космических спутников глобального позиционирования.

Устройство включает: бортовой компьютер, специализированные наборы компьютерных картографических программ, приборы глобального спутникового позиционирования GPS, ГЛОНАСС и т.п.

В бортовой компьютер записывается информация от дополнительных датчиков, установленных на спецавтотранспорте и предназначенных для определения времени погрузки-разгрузки отходов, номеров обслуживаемых контейнеров и др. отраслевых объектов, степени загрузки автомобиля. Память компьютера обеспечивает накопление информации за месяц работы. В конце месяца информация переписывается в компьютер диспетчера и подвергается обработке с целью выяснения отклонений от заданных маршрутов.

Специальное программное обеспечение дает возможность диспетчеру предприятия проследить на экране компьютера маршрут движения автомобиля в заданном интервале времени.

Внедрение данной системы обеспечит высокий технический уровень управления процессом сбора и вывоза коммунальных отходов, полностью исключит образование несанкционированных свалок, приведет к улучшению санитарно-экологической обстановки, автоматизирует подготовку отчетных документов. Внедрение системы рекомендуется на расчетный срок.

7. Особенности формирования тарифов по каждому этапу

обращения ТБО

Совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами требует четкого согласования технических, организационных и финансово-экономических мероприятий.

В соответствии с положениями ст.7 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся: организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Из чего следует, что органы местного самоуправления вправе принимать собственные нормативные акты, регулирующие вопросы обращения с отходами производства и потребления на территории соответствующих муниципальных образований.

Согласно письму Министерства регионального развития РФ от 03.10.2008  г. № 25080-СК/4, Федеральный закон от 31.12.2004г № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» не относит услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов к числу услуг организаций коммунального комплекса, подлежащих государственному регулированию. Данная услуга является конкурентной и ее стоимость устанавливается организацией, оказывающей данный вид деятельности, на основании договора с потребителем.

Из норм ЖК РФ следует, что услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов не отнесены к коммунальным услугам, оплачиваемым по правилам ст.157 ЖК РФ. Плата за сбор и вывоз отходов должна входить в состав платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, и размер ее определяется в соответствии с положениями ст. 156 ЖК РФ (Определение ВАС РФ от 21.02.2008 N КАС07-764, Постановление ФАС ЦО от 27.08.2008 N Ф10-3600/08). Это, в частности, означает, что установить обязательные тарифы на услуги по сбору и вывозу ТБО муниципалитет вправе только для муниципальных предприятий и учреждений (пп. 4 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”), для организаций других форм собственности тарифы могут быть только рекомендованными. При этом тарифы должны быть экономически обоснованы.

Экономически обоснованный тариф – это размер платы за сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО), обеспечивающий минимально необходимый уровень возмещения затрат на расширенное воспроизводство с учетом принятой собственником программы развития при соблюдении стандартов качества услуг.

Предложения по установлению экономически обоснованного тарифа основываются на соблюдении следующих условий:

- использование нормативных данных об объемах оказания услуг по вывозу мусора;

- использование нормативных данных о трудозатратах на выполнение технологических операций;

- применение действующих цен на приобретение техники и расходных материалов;

- нормативный подход к определению норм расхода топлива и использования расходных материалов;

- очищение стоимости техники и расходных материалов от НДС.

В рамках расчета составляется калькуляция основных статей затрат, которые возникают при использовании сложившихся в настоящее время методов и технологий сбора и вывоза твердых бытовых отходов. При определении суммы каждой статьи расходов применяются нормативы, утвержденные соответствующими министерствами и ведомствами, а также реальные цены на топливо, автотранспорт, расходные материалы и расходы на заработную плату работников основных категорий. Необходимо также учесть специфику существующей системы сбора и вывоза ТБО с территории населенного пункта.

Расчет тарифа проводится в соответствии с требованиями следующих документов:

- Постановление правительства РФ от 10.02.97 № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

- Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства, Утверждены приказом Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.94;

- Постановление Госстроя России. Рекомендации по расходу топлива машинами для содержания, ремонта автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства поселений, Москва 2004 г.;

- Распоряжение Минтранса РФ от 14.03.2008 N AM-23-р. О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;

- Методические рекомендации по определению стоимости вывоза твердых бытовых отходов. Москва, 2005г.

Под cбopом ТБО понимается комплекс мероприятий, связанных с содержанием контейнерного парка или организацией бесконтейнерного сбора отходов производства и потребления. Цена услуги государством не регулируется, предельные индексы не устанавливаются. Данная услуга относится к «содержанию и ремонту жилья» (основание - пп. «д» пункта 11 Правил содержания общего имущества в МКД).

Под вывозом ТБО понимается комплекс мероприятий по погрузке-разгрузке, транспортировке ТБО до конечного пункта приемки отходов. Тариф на услугу государством не регулируется, предельные индексы не устанавливаются. Данная услуга относится к «содержанию и ремонту жилья» (основание - пп. «д» пункта 11 Правил содержания общего имущества в МКД).

Стоимость сбора и вывоза ТБО – это стоимостная оценка используемых в процессе оказания услуг по сбору и вывозу ТБО сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других расходов на производство и реализацию данных услуг.

Стоимость сбора и вывоза мусора зависит от нескольких составляющих. В первую очередь на это влияет время эксплуатации основного оборудования и специальной техники. Чем ближе компания находится к исполнителю или полигону, тем меньше ей придется заплатить за транспортировку и утилизацию отходов.

Также цена напрямую зависит от вида транспортного средства. Чем габаритнее техника, тем дороже обойдется ее эксплуатация. Таким образом, если необходимо вывести строительный мусор с объекта, заплатить придется больше, так как для этого потребуется машина с большой грузоподъемностью. Транспортировка же твердых бытовых отходов, собираемых в контейнеры, обойдется дешевле, поскольку для этого используют более легкий транспорт. Кроме того, на формирование стоимости вывоза строительного и бытового мусора влияет тип отходов, количество рабочих, которые будут задействованы в сборе мусора, и удаленность от центра накопления ТБО.

Формирование экономически обоснованных тарифов на услуги по вывозу ТБО при использовании двухэтапной системы вывоза имеет свою особенность: включение в тариф затрат на обслуживание мусороперегрузочной станции. Затраты на обслуживание мусороперегрузочной станции зависят от производительности и типа оборудования, вида перегружаемых отходов, расстояния от места сбора отходов до мусороперегрузочной станции и от мусороперегрузочной станции до полигона, а также от особенностей поступления ТБО на перегрузку.

Проводимая один раз в два года экспертиза определяет экономическую обоснованность необходимости повышения тарифа на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов. Это делается в связи с тем, что применяемый тариф на сбор и вывоз ТБО не позволяет поставщикам соответствующих услуг оказывать их по действующим технологическим схемам с нормативным уровнем качества. В частности, специализированными транспортными предприятиями осуществляются затраты только на поддержание текущей деятельности (приобретение топлива, расходных материалов, выплату заработной платы), средств на приобретение новой техники и оборудования (мусоровозов, контейнеров) не остается, а это снижает эффективность деятельности предприятий и увеличивает коэффициенты производственных потерь.

Экономически обоснованный тариф определяется на основании затратного метода. То есть с учетом всех видов произведенных специализированными транспортными предприятиями и официально подтвержденных расходов.

Величина затрат на текущую деятельность и развитие в тарифе должна определяться в результате нахождения местным органом самоуправления компромисса между потребностями специализированных организаций в финансовых средствах и возможностями бюджета муниципального образования и средней семьи по оплате соответствующих расходов.

Общий объем собираемых в зоне обслуживания специализированного автотранспортного предприятия ТБО является исходной величиной для расчета всех необходимых затрат на их вывоз.

Согласно приказу от 6 мая 2011г. N 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», объем образуемых отходов на перспективу рассчитан с учетом требований СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Расчетные нормы накопления ТБО в муниципальном образовании на 1 чел. в год составляют 280 кг или 1,5 м3 в год (среднероссийский показатель 250-280 кг на 1 чел в год, в странах ЕС – 340-350 кг, в США – 720 кг).

Обезвреживание ТБО – это заключительная стадия процесса обращения ТБО, заключающаяся в обработке отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду (захоронение, утилизация, переработка).

Эта услуга подлежит государственному регулированию. Тариф на услугу устанавливается в соответствии с федеральным законом № 210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Это услуга «организации коммунального комплекса», в данном случае Тихорецкого межмуниципального отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК), является регулируемым видом услуг и входит в состав платы за жилое помещение.

Формирование затрат по статьям себестоимости, а следовательно и величина тарифа на услуги по утилизации ТБО, зависит от выбранной технологии утилизации отходов. В мировой практике известно более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. Наибольшее распространение получили следующие технологии:

1) биологическая - переработка части отходов с микроорганизмами (свалка, компостирование);

2) термическая - сжигание (мусоросжигательные предприятия);

3) химическая - гидролиз;

4) механическая - прессование с применением связывающих веществ с получением больше объемных брикетов, строительных деталей;

5) комплексные технологии обезвреживания ТБО.

Выбор одного из направлений для конкретного МЭОК, для которого предполагается разработка инвестиционного проекта, должен осуществляться на основе технико-экономических расчетов и экологической оценки в зависимости от местных условий и установленных санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований. На выбор метода обработки мусора влияют различные факторы, в том числе: состав, физико-механические свойства, химические и микробиологические характеристики отбросов; характер конечного продукта и возможность его использования; опасность загрязнения грунтовых вод, атмосферного воздуха; наличие свободных территорий; протяженность маршрутов по вывозу мусора; размещение стоянок спецтранспорта, мусороперегрузочных станций, предприятий по обезвреживанию и т.д.

В России утилизация отходов на полигонах составляет до 98 %. В случае применения других технологий (например, переработка, сжигание и т.д.) затраты по утилизации ТБО рассчитываются в соответствии с технико-экономическими характеристиками применяемого оборудования и спецификой конкретного предприятия по Методике планирования, учета и калькулирования себестоимости жилищно-коммунальных услуг.

Эксплуатация полигонов твердых бытовых отходов осуществляется в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, разработанной Академией коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова.

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона, разрабатываемой в составе рабочего проекта. Основным документом планирования работ является график эксплуатации, составляемый на год, в котором помесячно планируется количество принимаемых отходов с указанием номера карт, на которые складируются отходы, разработка грунта для изоляции ТБО.

Этот график и технологическая схема эксплуатации полигона являются основой планирования затрат и тарифа на утилизацию и захоронение ТБО.

При формировании тарифов на утилизацию ТБО необходимо учитывать все технологические операции данного процесса для обеспечения экологической безопасности населенных пунктов.

Оплата данной услуги должна осуществляться на условиях, предусмотренных договором между организацией, оказывающей услугу, и потребителем.

Прогнозный рост тарифов по оказанию услуг в данной отрасли представлен в «Программном документе».

8. Перспективный план и финансирование мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории

Бесстрашненского сельского поселения

На основании созданной в муниципальном образовании Отрадненский район нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления в перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории Бесстрашненского сельского поселения должны войти следующие основные мероприятия:

1. Внедрение муниципальной нормативно-правовой базы и системы по обращению с отходами производства и потребления:

  - организация и осуществление контроля за выполнением мероприятий по охране окружающей среды (в том числе по санитарной очистке, сбору и транспортированию отходов);

  - разработка и внедрение системы учета и контроля за санитарной очисткой территории, сбором и транспортированием коммунальных отходов;

  - организация раздельного сбора утилизируемых компонентов ТБО на территории сельского поселения;

  - содействие предпринимательству в развитии рынка вторичного сырья. Содействие созданию предприятий различных форм собственности, выполняющих работы и оказывающих услуги в сфере обращения с отходами;

  - инвентаризация объектов образования, сбора, транспортировки отходов производства и потребления на территории Бесстрашненского сельского поселения;

  - получение специализированными предприятиями, занятыми в сфере обращения с отходами соответствующих лицензий;

  - разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для бюджетных учреждений;

  - укрепление материально-технической базы предприятий, специализирующихся в сфере обращения с отходами.

2. Внедрение современных технологий, оборудования и спецтехники в сфере обращения с отходами, куда входит:

  - приобретение современной специальной техники (мусоровозы, бункеровозы, вакуумные машины) – для обслуживающей организации;

  - создание системы глобального позиционирования – для обслуживающей организации;

  - обустройство контейнерных площадок и площадок для бункеров КГО;

  - приобретение современных контейнеров и бункеров;

  - закрытие и рекультивация несанкционированной свалки.

3. Совершенствование системы механизированной уборки территории Бесстрашненского сельского поселения, включающей:

  - приобретение современной специальной техники: подметально-уборочной, снегоуборочной, универсальной – для обслуживающей организации;

  - организация рационального использования и эксплуатации имеющейся и приобретаемой специальной техники – для обслуживающей организации.

Перечень и сроки выполнения основных мероприятий перспективного плана представлены в таблице 7.

В целом для реализации перспективного плана мероприятий по санитарной очистке Бесстрашненского сельского поселения требуется на I очередь – 3027,96 тыс. рублей, на расчетный срок – 61,7 тыс. рублей.

Ориентировочный объем финансирования по годам на I очередь строительства и на расчетный срок (в ценах на 2013 г.) представлен в таблице 8.

Совершенствование системы санитарной очистки территории Бесстрашненского сельского поселения целесообразно решать программно-целевым методом.

| Перечень мероприятий и сроки их выполнения для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бесстрашненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | Наименование мероприятия | Ед-ца измер. | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I очередь |  |  |  |  |  | Всего на I очередь | Расчетный срок | Всего 2014-2033 гг. |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг.. | 2014-2023 гг. | 2024-2029 гг. |  |
| 1 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и размещение контейнеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -контейнеры объемом 0,8 м3 | шт. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 1.2 | Приобретение и размещение бункеров (8,0 м3) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1.3 | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО для жилых объектов и объектов инфраструктуры | шт. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 1.4 | Рекультивация несанкционированной свалки ТБО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

| Капиталовложения по мероприятиям санитарной очистки территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бесстрашненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | Наименование мероприятия | Ед-ца измер. | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  | I очередь |  |  |  |  |  | Всего на I очередь | Расчетный срок |  |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2014-2023г.г. | 2024-2029г.г. |  |
| 1 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и размещение контейнеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -контейнеры объемом 0,8 м3 | тыс. руб. | 6,70 | 6,70 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 6,70 | 26,80 | 20,10 | 46,90 |
|  | бункеров (8,0 м3) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | 23,50 | 23,50 | 47,00 |
| 1.2 | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО для жилых объектов и объектов инфраструктуры | тыс. руб. | 30,14 | 30,14 | 0,00 | 30,14 | 18,10 | 30,14 | 138,66 | 18,10 | 156,76 |
| 1.4 | Рекультивация несанкционированной свалки ТБО | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2839,00 | 2839,00 | 0,00 | 2839,00 |
|  | ИТОГО |  | 36,84 | 36,84 | 0,00 | 36,84 | 41,60 | 2875,84 | 3027,96 | 61,70 | 3089,66 |